Thermafiber® SAFB™

Section 09 81 16
Le 1er janvier 2018

Isolant insonorisant en matelas

Page 5

L'isolant Thermafiber® SAFB™ est conçu pour être utilisé comme matériau absorbant le son afin d'améliorer la performance insonorisante et la protection contre les incendies dans divers assemblages de plafonds et de murs porteurs et non-porteurs à indice d'insonorisation et de résistance au feu.

L'isolant en matelas Thermafiber® SAFB™  est incombustible, non corrosif et résistant à la détérioration et aux moisissures. 

L'isolant Thermafiber® SAFB™ favorise les stratégies de conception durable pour les projets visant la conformité aux normes LEED, Green Globes et autres objectifs de performance durable. L'isolant Thermafiber® SAFB™ contient au moins 70 % de matières recyclées, détient un certificat sanitaire des matériaux de niveau Bronze de la Cradle to Cradle et a obtenu une déclaration environnementale de produit certifiée par UL Environment. 
L'isolant Thermafiber® SAFB™ n'est pas recommandé pour les assemblages cotés pour leur résistance thermique. Utilisez l'isolant Thermafiber® UltraBatt™ là où un isolant en laine minérale en matelas coté pour sa résistance thermique est requis. 

Partie 1 Général

1.1 DANS CETTE SECTION

Pour cet article, sélectionnez les composantes ou les assemblages qui doivent faire partie du contenu de cette section et qui ne seront pas inclus dans d'autres sections.
.1 Isolant en matelas absorbant le son dans les assemblages de [murs][planchers][et][plafonds] à indice [de résistance au feu][et][d'insonorisation].

1.2 SECTIONS CONNEXES

Pour cet article, indiquez les sections qui dépendent de cette section. La liste ci-dessous est partielle et doit être modifiée pour inclure les sections spécifiques au projet qui décrivent les matières ou les produits qui affectent directement cette section.
.1 Section [06 11 00 – Ossatures de bois] :  Isolant absorbant le son
.2 Section [09 21 16 – Assemblages en plaques de plâtre] : Isolant absorbant le son
.3 Section [09 22 16 – Ossatures de métal non structurelle] : Isolant absorbant le son
.4 Section [09 51 13 – Plafonds à panneaux insonorisants]

1.3 Références

Modifiez cet article après avoir modifié le reste de cette section. Veuillez inscrire uniquement les normes de référence ci-dessous qui sont incluses dans le texte de cette section, lorsqu'elles sont modifiées pour une spécification de projet. Supprimez les autres références qui ne s'appliquent pas.
Les normes canadiennes et américaines sont énumérées et, dans certains cas, les méthodes d'essai ainsi que les critères d'acceptation sont les mêmes. Il est recommandé de citer en référence, autant que possible, les normes canadiennes, tandis que les normes américaines sont incluses pour évaluer les résultats d'essais cités par les fabricants concurrents.
.1 ASTM C423-17 – Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method 
.2 ASTM C665-12 – Standard Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal Insulation for Light Frame Construction and Manufactured Housing

.3 ASTM C795-08(2013) – Standard Specification for Thermal Insulation for Use in Contact with Austenitic Stainless Steel

.4 ASTM C1104/C1104M-13a – Standard Test Method for Determining the Water Vapor Sorption of Unfaced Mineral Fiber Insulation

.5 ASTM C1338-14 – Standard Test Method for Determining Fungi Resistance of Insulation Materials and Facings
.6 ASTM E84-16 – Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials
.7 ASTM E136-16a – Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750°C
.8 CAN/ULC-S102-10 – Méthode d'essai normalisée pour les caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages

.9 CAN/ULC-S114-05 – Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction

.10 CAN/ULC-S129-15 – Méthode d'essai normalisée de résistance à la combustion lente des isolants (méthode du panier)

.11 CAN/ULC-S702-14 – Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments

.12 ISO 14025:2006 – Marquages et déclarations environnementaux – Déclarations environnementales de type III – Principes et procédures
1.4 DESCRIPTION DU SYSTÈME
Modifiez et utilisez cet article avec le plus grand soin; limitez les instructions pour décrire le résultat combiné des composantes utilisées pour ériger un assemblage opérationnel ou fonctionnel. Ne répétez pas les instructions de l'article intitulé « DANS CETTE SECTION ».
.1 L'assemblage des composantes inclut les matériaux assurant :

.1 la continuité des assemblages insonorisants [conjointement avec les matériaux d'étanchéité de la Section [____]].
.2 l'incombustibilité des assemblages de murs, de planchers et de plafonds résistants au feu.
1.5 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
.1 Section 01 31 00 :  Gestion de projet et procédures de coordination
.2 Coordination :

.1 Coordonner avec les autres travaux qui ont une incidence directe sur les travaux de cette section.
.2 Coordonner les travaux avec la Section [______] pour l'installation des matériaux d'étanchéité.
.3 Coordonner l'installation de l'isolant insonorisant en matelas posé non collé avec les restrictions de poids des assemblages de plafonds de la Section [09 51 13].

1.6 DEMANDES DE VÉRIFICATION
Ne faites pas de demandes si cette section ou si les dessins décrivent, de manière suffisante, les produits de cette section ou si des spécifications exclusives sont utilisées. Cette demande de vérification augmente la possibilité de variations imprévues dans les documents contractuels, augmentant ainsi la responsabilité du consultant. Les documents suivants doivent être vérifiés pour déterminer l'admissibilité au projet.

.1 Section 01 33 00 : Procédures de demandes
.2 Données relatives au produit :  Fournir des données sur les caractéristiques des produits, les critères de performance et les restrictions.
.3 Certification du fabricant : Certifier que les produits respectent ou dépassent [les exigences][les normes de certification relatives à la durabilité] spécifiées.

1.7 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Les demandes suivantes sont présentées à titre d'information seulement; ne faites pas de demandes si les informations soumises sont évaluées du point de vue de l'acceptabilité.

.1 Section 01 33 00 : Procédures de demandes
Vous devez inclure les éléments suivants UNIQUEMENT si vous précisez les spécifications pour un projet LEED. Précisez uniquement les exigences techniques nécessaires pour obtenir les crédits souhaités pour le projet.
.2 Conception écologique :

.1 Section [01 35 18] : Procédures de documentation LEED

.2 Fournir la documentation LEED requise pour les produits [les matières recyclées] [les matériaux régionaux][les matériaux à faible émission].
1.8 DEMANDES DE CLÔTURE
Les demandes suivantes doivent servir aux fins de clôture du projet; ne faites pas de demandes si les informations soumises sont évaluées du point de vue de l'acceptabilité.

.1 Section [01 78 10] : Procédures de demandes
Vous devez inclure les éléments suivants UNIQUEMENT si vous précisez les spécifications pour un projet LEED.
.2 Documentation sur la clôture de la conception écologique : [_____]
1.9 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

.1 Normes de certification relatives à la durabilité :
.1 Les isolants doivent être conformes aux exigences de la norme de produit Cradle to Cradle Certified (Cradle to Cradle Certified Product Standard), comme attesté dans le Certificat sanitaire des matériaux de niveau Bronze.
.2 Le fabricant doit divulguer l'incidence de l'isolant sur l'environnement déterminé conformément à la norme ISO 14025, attesté par une déclaration environnementale de produit.
1.10 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION
.1 Section 01 61 00 :  Transport, manipulation, entreposage et protection des produits
.2 Livrer les produits dans leur emballage d'origine.

.3 Entreposer les produits dans un endroit dégagé du sol, protégé contre les intempéries et l'exposition directe aux rayons du soleil et à l'abri de l'humidité.
Partie 2 Produits

2.1 FABRICANTS
.1 Fabricant ꟷ Base de conception : 

.1 Thermafiber Inc.

1 Owens Corning Parkway

Toledo, OH, 43659

Sans frais : 1 800 438-7465
Courriel : www.thermfiber.ca

.2 Remplacements :  [Non permis][Se référer à la Section 01 62 00]

2.2 Critères de performance

.1 Coefficient de réduction du bruit : [0,95 à <50 mm><<2 pouces>>][1,05 à <75 mm><<3 pouces>>][1,20 à <102 mm><<4 pouces>>][1,20 à <152 mm><<6 pouces>>] d'épaisseur 
.2 Résistance au feu : Certifié par ULC/UL pour une utilisation dans les assemblages cotés pour leur résistance au feu.

Les caractéristiques de combustion superficielle des produits de type 1 de la norme CAN/ULC-S702 doivent avoir un indice de propagation des flammes d'au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d'au plus 50, lorsque testé conformément à la norme CAN/ULC-S102. Les valeurs indiquées ci-dessous représentent des résultats réels bien en deçà des limites requises.

.3 Caractéristiques de combustion superficielle : [CAN/ULC-S102][ASTM E84]
.1 Propagation des flammes : 0
.2 Dégagement des fumées : 0

.4 Incombustible lorsque testé conformément à [CAN/ULC-S114][ASTM E136]

La résistance à la combustion lente des isolants de type 1 de la norme CAN/ULC-S702 doivent avoir une perte de masse moyenne inférieure ou égale à 2 % lorsque testé conformément à la norme CAN/ULC-S129. Les valeurs indiquées ci-dessous représentent des résultats réels bien en deçà des limites requises.
.5 Résistance à la combustion lente : 0,02 % selon CAN/ULC S129
.6 Absorption d’humidité selon ASTM C1104 : < 0,03 % par volume

.7 Résistant aux moisissures lorsque testé conformément à ASTM C1338

.8 Non corrosif lorsque testé conformément à ASTM C665 (acier, aluminium et cuivre) et ASTM C795 (acier inoxydable).

.9 Matières recyclées : Minimum 70 %
2.3 Matériaux

Modifiez ces paragraphes pour satisfaire aux exigences des assemblages de murs du projet, particulièrement aux exigences des ossatures de bois ou d'acier. Supprimez les éléments non nécessaires. 
.1 Isolant insonorisant en laine minérale en matelas : [CAN/ULC-S702][ASTM C665] Type 1; fibre minérale préformée, insérée par friction, conformément aux éléments suivants :

.1 Ossatures de bois :

.1 Épaisseur : [<25 mm><<1 pouce>>][<38 mm><<1,5 pouce>>][<50 mm><<2 pouces>>][<64 mm><<2,5 pouces>>][<75 mm><<3 pouces>>][<89 mm><<3,5 pouces>>][<102 mm><<4 pouces>>][<125 mm><<5 pouces>>][<152 mm><<6 pouces>>][<180 mm><<7 pouces>>][<203 mm><<8 pouces>>].

.2 Dimension : [<381 mm><<15 pouces>>][<584 mm><<23 pouces>>] de largeur x <1194 mm><<47 pouces>> de longueur.

.2 Ossatures d'acier :

.1 Épaisseur : [<25 mm><<1 pouce>>][<38 mm><<1,5 pouce>>][<50 mm><<2 pouces>>][<64 mm><<2,5 pouces>>][<75 mm><<3 pouces>>][<89 mm><<3,5 pouces>>][<102 mm><<4 pouces>>][<125 mm><<5 pouces>>][<152 mm><<6 pouces>>][<180 mm><<7 pouces>>][<203 mm><<8 pouces>>].

.2 Dimension : [<406 mm><<16 pouces>>][<610 mm><<24 pouces>>] de largeur x <1219 mm><<48 pouces>> de longueur.

.3 Revêtement : Sans revêtement
.4 Produit acceptable : Thermafiber® SAFB™

Les accessoires sont spécifiques au projet; modifiez les éléments ci-dessous au besoin. Supprimez les éléments non nécessaires.
2.4 ACCESSOIRES

.1 Treillis métallique : treillis métallique à mailles hexagonales en acier galvanisé.
.2 Fourrures en bois : Se référer à la Section [06 10 00].

Partie 3 Exécution
3.1 INSPECTION

.1 Section 01 70 00 : Vérifier les conditions existantes avant de commencer les travaux.

.2 Examiner les conditions d'installation et s'assurer que :
.1 Le substrat et les matériaux adjacents sont secs, tout comme l'isolant, et prêts à recevoir l'isolant.
.2 Un scellant est requis pour les raccordements [d'ossatures][d'acier][de bois][d'un mur de blocs de béton] aux éléments de construction adjacents ou aux composantes mécaniques, électriques ou autres installées.
.3 Veiller à ce que les éléments de structure et coupe-feu ainsi que les composantes mécaniques et électriques devant être recouverts par l'isolant ont été inspectés.
.4 Ne pas entreprendre les travaux tant que les corrections requises n'auront pas été apportées et les inspections complétées.
3.2 INSTALLATION
.1 Installer l'isolant insonorisant en matelas aux endroits indiqués sur les dessins selon [l'épaisseur indiquée sur les dessins][l'épaisseur indiquée dans le rapport d'essai de l'assemblage insonorisant][l'épaisseur indiquée dans le rapport de l'assemblage coté pour sa résistance au feu].
.2 Cloisons, planchers et plafonds composés [d'ossatures d'acier][d'ossatures de bois][de béton soufflé ou de blocs de béton] :
.1 Installer l'isolant en matelas par friction entre [les ossatures][les fourrures] des espaces [de murs][de planchers][et][de plafonds] de manière à ce que les joints soient bien ajustés et qu'il ne s’affaisse pas, ne se replie pas et ne présente aucun vide ou joint ouvert. Ne pas comprimer l'isolant.
Sélectionnez une ou plusieurs options appropriées parmi celles énoncées dans le paragraphe suivant. Supprimez les éléments non nécessaires.
.2 [Maintenir l'isolant en place avec un treillis métallique fixé aux éléments d'ossature][Maintenir l'isolant en place avec des fourrures en bois fixées aux éléments d'ossature][Maintenir l'isolant en place avec un profilé métallique souple fixé aux éléments d'ossature].
.3 Panneaux insonorisants pour assemblages de plafonds :
Vérifiez auprès du fabricant des panneaux insonorisants pour plafond si le chargement des panneaux est autorisé en fonction des conditions d'installation.
.1 Installer l'isolant insonorisant en matelas sur les panneaux insonorisants de l'assemblage de plafond de manière à ce qu'il ne s’affaisse pas, ne se replie pas et ne présente aucun vide ou joint ouvert. 
.2 Chevaucher les joints lors des installations à plusieurs couches.
.4 Couper et bien ajuster l'isolant autour des composantes mécaniques et électriques en remplissant tous les vides. Couper l'isolant à l'aide d'un couteau dentelé pour un ajustement sur mesure. Ne pas comprimer l'isolant.
Assurez-vous que les dégagements sont conformes aux normes locales en matière de sécurité du bâtiment ainsi qu'aux exigences du code. Pour les appareils électriques qui sont protégés par une boîte isolante approuvée CSA, les dégagements prescrits ne sont pas requis sauf indication contraire par le fabricant de l'appareil.
1 Respecter un dégagement d'au moins 75 mm entre l'isolant et les appareils émettant de la chaleur, tels que les appareils d’éclairage encastrés (qui ne sont pas homologués IC), et un dégagement d'au moins 50 mm entre l'isolant et les parois latérales des cheminées conformément aux normes CAN/ULC-S604 et CSA-B149.1 et CSA-B149.2 pour évents de type B et L.
Vous devez inclure le paragraphe suivant si nécessaire. 

.5 Coordonner les travaux de cette section avec la construction d'assemblages de plafonds composés de panneaux insonorisants tel que spécifié dans la Section [09 51 13]. 
Vous devez inclure le paragraphe suivant si nécessaire. 
.6 Coordonner les travaux de cette section avec l'installation des plaques de plâtre tel que spécifié dans la Section [09 21 16].

3.3 NETTOYAGE
.1 Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité. 
.2 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les isolants insonorisants et toutes leurs parties constituantes demeurent propres. Enlever immédiatement toute saleté ou tâche.
3.4 ÉCHÉANCIERS
L'article suivant a pour objectif d'aider à préparer un échéancier pour le projet. Les échéanciers suivants sont uniquement des EXEMPLES. Modifiez les paragraphes ci-dessous pour préparer un échéancier pour les composantes spécifiées dans cette section. Ne répétez pas les instructions qui sont peut-être incluses sur les dessins.
.1 Plafond de salles de réunion : [<75 mm><<3 pouces>>] d'épaisseur, posé non collé sur les panneaux de plafonds.
.2 Murs de salles de réunion : [<64 mm><<2,5 pouces>>] d'épaisseur [au besoin pour combler la profondeur de l'ossature].

FIN DE LA SECTION


